手机双天线跨频 GNSS
相位稳定性与几何路径差验证方案

1. 系统结构与验证边界

1.1 已知硬件结构

天线 1 接收 L1，天线 2 接收 L5。

两天线机械间距约 6–7 cm；实验中应尽量确认两天线“有效相位中心”间距。

具备暗室和固定方向 GNSS 信号发射条件，可控制手机姿态或转台角度。

1.2 本方案可以验证的内容

两条接收链的跨频相对相位是否稳定。

固定方向下，跨频差分距离的随机抖动、慢漂移和离散跳变。

转角后，跨频差分距离变化是否与基线投影一致。

当前硬件是否具备粗方向感知、姿态变化检测或后续跨频融合研究的基础。

2. 理论基础

2.1 载波相位重建

直接利用载波 NCO 最终的频率控制字（FCW）重建连续载波相位，结合NCO累加的频率，得到对应时长内最终载波距离变化。由于每毫秒内 FCW 更新次数是固定的，因此可以计算出底层 1 ms 内的完整 FCW 累加和，从而得到任意时间内累加的相位和，具体公式如下所示：

φik=φik-1+Δφi(k)

Δφi=2π·FCW230·CLK_CNT

其中，φik对应k时刻的总累加相位和，φik-1对应k-1时刻的总累加相位和，Δφi(k)为k-1至k这段时间内的累加相位和，其中如果k对应的是1ms间隔，则CLK_CNT对应载波NCO 1ms内的累加次数。

2.2 相位到距离的换算

由于L1和L5波长不一致，因此无法直接对比相位变化，需要转换成距离才能更直观地对比观察。

λL1=cfL1≈ 0.1902937 m

λL5=cfL5≈ 0.2548280 m

Δρi(k)=λi2π⋅Δφi

2.3 几何路径差与角度

当天线阵列接收到入射角θ的信号时，由天线间距和入射角带来的路径差计算公式如下：

Δρiθ=d·sinθ

定义 0° 为信号传播方向垂直于两天线相位中心连线，即阵列正侧向。此时两天线几何路径相同。

3. 验证思路

3.1 单天线稳定性验证

对于同一颗卫星、固定手机、固定方向和严格同步的 20 ms 时间窗，单天线频点对应的公共传播距离变化为：

ei,20msk= Δρi,20msk- Δρi,20msk-1

在理想情况下，由于多普勒会不断变化，因此ei,20msk理论上非零，且变化方向不变，该值反应了多普勒的变化率。该验证点仅做粗略观察，得到测试数据后进行线性回归观察偏差。

3.2 L1/L5双天线稳定性验证

对于同一颗卫星、固定手机、固定方向和严格同步的 20 ms 时间窗，两频点对应的公共传播距离变化为：

eL1,L5,20msk= ΔρL5,20msk- ΔρL1,20msk

在理想情况下，eL1,L5,20msk在 0 附近小幅波动。需要统计均值、方差、均方差，95%绝对误差，最大误差，并拟合线性斜率。

3.3 L1/L5双天线距离验证

在验证双天线稳定性之后，需要验证天线物理距离及入射角变化是否能够带来可观测到的伪距偏差。对于同一颗模拟卫星，两路载波距离观测量可写成：

LL1t=ρcomt+ρa1θ+BL1+λL1NL1+εL1t

LL5t=ρcomt+ρa2θ+BL5+λL1NL5+εL5t

其中，ρcomt为模拟卫星公共传播距离变化，ρa1θ和ρa2θ为两天线位置不同造成的几何路径项，BL1和BL5为天线、射频、滤波器、数字链路等带来的固定相位偏差，NL1和NL5为两路独立的整周常数，εL1t和εL5t则为剩余难以建模的误差项，包括载波环的噪声，热噪声，TRK量化噪声、射频前端抖动、天线带来的抖动，时间戳对齐误差等等。

将两路相减得到：

D(θ,t)=ρa2(θ)-ρa1(θ)+BL5-BL1+λL5NL5-λL1NL1+ε(t)

其中，ρa2(θ)-ρa1(θ)为两天线的几何路径差，BL5-BL1为硬件固定偏差，λL5NL5-λL1NL1为整周常数。

在固定角度下，即使D(θ,t)为常数，也无法判断多少是来自于L1/L5硬件延迟，多少是来自于天线距离差异，多少是来自于整周常数，因此无法通过直接作差标定天线物理距离带来的绝对路径差。只能验证相对稳定性。因此考虑选择一个参考角度θ0，测得稳定平均值D(θ0)。然后改变信号的入射角θ，测得另一个角度下的稳定平均值D(θ)。将两项作差得到：

ΔDθ=D(θ)-D(θ0)

只要整个过程不失锁、固定就会被消除，就可以得到改变角度后，仅由两天线物理位置造成的距离差变化：

ΔDθ≈Δρ(θ)-Δρ(θ0)

4.验证步骤

4.1 测试准备

确认 L1 与 L5 对应同一 PRN，记录模拟器卫星方向、多普勒、功率和导航数据配置。

确认 0° 定义：传播方向垂直于 L1–L5 天线相位中心连线。

测量机械基线并记录天线安装方向；如有条件，记录天线相位中心资料。

固定手机、转台、发射天线和连接线缆，确保旋转中心尽量位于两天线中点附近。

4.2 固定 0° 稳定性测试

保持 0°，连续采集不少于 20 min。

选取第一个可靠历元 k₀，分别计算 ΔρL1、ΔρL5。

6.3 转角测试

在 0° 采集稳定基准段。

转到 +30°，到位后等待机械振动消失，再采集稳定段。

回到 0°，再次采集基准段，用前后两个 0° 对慢漂移做线性插值。

按相同方法完成 −30°、+60°、−60°。

每个角度计算稳定区间的 G 均值，并减去相邻 0° 基准。

计算正负角度奇对称量：[G(+θ)−G(−θ)]/2。

拟合 ΔG(θ)=a+d_eff·sin(θ−θ₀)+k·t。

进行反向扫角和随机角顺序，检查迟滞与重复性。

6.4 重复性与压力测试

| 变量 | 建议设置 | 观察内容 |
| --- | --- | --- |
| 信号功率 | 强 / 中 / 弱三档 | 跟踪噪声、周跳、AGC 状态 |
| 温度 | 冷启动 / 预热 / 连续运行 | 前端和滤波器慢漂移 |
| 设备状态 | 亮屏 / 灭屏 / CPU 负载 | 供电、板内干扰与温升 |
| 重捕获 | 关闭再开启信号 | 固定偏置是否重新随机化 |
| 重启 | 手机或 GNSS 子系统重启 | 启动后偏置和稳定性 |
| 角度顺序 | 正扫 / 反扫 / 随机 | 时间漂移与角度效应分离 |